KENWOOD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

РАДИОСТАНЦИИ ТК-278 / 378

Описание режимов.

| РЕЖИМ | ФУНКЦИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| Пользовательский | Этот режим используется для управления радиостанцией |  |
| Радиосеть | Этот режим используется для работы с трансивсром |  |
| Транковыи | Этот режим используется, когда установлена траиковая плата. |  |
| Режим дилера |  | )тот режим используется дилером для установки параметров описанных ниже. : режим программирования функций режим программирования параметров DTMF режим программирования каналов режим программирования транковой платы режим клонирования по проводам режим беспроводного клонирования общий сброс параметров |
| Установка функций | Этот режим используется дилером для включения/выключения каждой из функций транси-вера в соответствии с нуждами работы: 1. Монитор 2.Сканирование 3.Запрещение 4.Симплекс - «разговор вокруг» 5.Низкая мощность 6. Приоритет 7. Приоритетный канал 8. Возврат А 9. Возврат В 10. Переворот в канале 11. Время dwell передатчика 12. Время сброса задержки 13. Время таймера 14. Предупрсжденис-о передаче 15. Смена клавиш таймера 16. Сброс таймера 17. Уровень шумоподавителя 18. Сигнал бип 19. Режимы сигналирования 20. Сохранение аккумулятора 21. Выбор ОТ тона 22. Удаление/Добавление 23. Разрешение режима дилера/ режима подстройки |  |
| Установка параметров DTMF | Режим используется дилером для включения/выключения DTMF каждой функции транси-вера применимой к DTMF: 24. Время цифры 25. Время между цифрами 26. Время первой цифры 27. Время фронта 28. Время фронта с QT 29. Код ID нажатия на РТТ 30. Код ID набора 31. Код ID соединения 32. Код ID рассоединения 33. Количество клавиш DTMF 34. Время удержания DTMF 35. Запоминание и передача 36. Назначения клавиши D 37. Сигналы DTMF 38. Промежуточный код 39. Групповой код 40. Время автосброса 41. Предупреждение о вызове/пропуск 42. Свободно для передачи |  |
| Установка параметров каналов | Это режим используется дилером для установки частот и сигналов в каналах в соответствием с требованиями оператора без использования PC. . Выбор канала 2. Частота приема 3. Сигналы приема 4. Частота передачи 5. Сигналы передачи 6. DTMF сигналы 7. Включение ID нажатия на РТТ 8. Добавление/удаление сканирования 9. Пропуск занятого канала 10. Сдвиг тактовой частоты 11. Мощность передатчика 12. Код ID DTMF |  |
| Установка транковых параметров | Эта функция используется при программировании параметров связанных странковыми операциями. |  |
| Клонирование по проводам | Этот режим копирует установки данных с одного трансивера в другой посредством интерфейсного кабеля. |  |
| Клонирование по эфиру | Этот режим копирует данные установки с одного трансивера на другой без проводов. |  |
| Общий сброс | Эта функция сбрасывает частоты приема/передачи для каждого канала и все функции. |  |
| Режим проверки дисплея | Этот режим засвечивает все сегменты дисплея. |  |
| Режим установки назначения | Этот режим устанавливает назначение трансивера. |  |
| Режим показа частот | Этот режим используется для проверки частот и работ по обслуживанию. |  |
| Режим настройки | Этот режим используется для подстройки параметров трансивера. |  |
| Режим работы с PC | Это режим используется для программирования всех функций с компьютера. |  |

НАЖАТИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМЫ

| РЕЖИМ |  | НАЖИМАЕМАЯ КЛАВИША | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим пользователя | Радиосеть / транк | Включение питания | Переключает режим радиоссть/транк путем включения питания вместе с нажатой клавишей MONI. |
|  | Режим установки параметров транка | Включение питания вместе с нажатой клавишей #. | Этот режим может быть выбран при установленной плате транка. |
| Режим дилера | Режим установки параметров функции | При одновременно нажатых клавиши LAMP и DIAL включите питание. | Нажмите клавишу SCAN для входа в режим программирования |
|  | Режим установки параметров DTMF | Также как выше | Нажмите клавишу DIAL для входа в режим программирования функций DTMF |
|  | Режим установки каналов | Также как выше | Нажмите клавишу ТА для входа в режим установки каналов |
|  | Клонирование по проводам | Также как выше | Нажмите клавишу LAMP для входа в режим клонирования |
|  | Клонирование по эфиру | Также как выше | Нажмите клавишу MONI для ввода в режим беспроводного Клонирование |
|  | Общий сброс | Также как выше | Нажмите клавишу LO при нажатой клавише РТТ для общего сброса. |
| Режим тестирования | Режим проверки LCD | При одновременно нажатых клавишах LAMP и ТА включите питание | Нажмите клавишу SCAN для засветки всех сегментов LCD |
|  | Режим установки назначения | также как выше | Нажмите клавишу LO для установки назначения |
|  | Режим подстройки | Также как выше | Нажмите клавишу ТА для входа в режим подстройки и затем нажмите LO при нажатой клавише LAMP. |

РЕЖИМ ДИЛЕРА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Для входа в режим включите питание при одновременно нажатых клавишах LAMP и DIAL (занимает примерно 2 секунды).

2. Нажмите SCAN для входа в режим программирования функции.

3. При помощи ручки переключателя каналов происходит включение/выключение функции или выбор параметра функции.

4. Запоминание значения происходит нажатием клавиши РТТ и переходите к следующей функции.

5. Нажатие клавиши SCAN приводит к возврату в режим ДИЛЕРА. Данные, показываемые на дисплее в этом месте не будут записаны в память.

6. При установке функции «ВЕЕР tone» бип звучит каждый раз, когда вы запоминаете информацию нажатием РТТ.

7. Сообщение END показывается на дисплее когда установка функций завершена.

| Номер функции | Имя функции | Установка (подчеркнуты значения по умолчанию) | Показываемое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONITOR | OFF | 1-OFF | Не работает |
|  |  | Временное быстрое включение | 1 - 1 | Временно отключает сигналирова-ние. Работает при нажатой клавише. |
|  |  | Замыкание монитора | 1 -2 | Временно отключает сигналирова-нис. Переключается при каждом нажатии клавиши. |
|  |  | SQ OFF временное | 1 -3 | Шумоподавитель открывается когда нажимается клавиша |
| 2 | SCAN | OFF | 2-OFF | Не работает |
|  |  | СО | 2-СО | Функция «Работа по несущей» |
|  |  | ТО | 2-Ю | Функция «Работа по времени» |
| 3 | DISABLE | Disable (запретить) | 3-OFF | Запрещает клавишу DIAL |
|  |  | Enable (разрешить) | 3-ON | Разрешает клавишу DIAL |
| 4 | TALK AROUND | OFF | 4-OFF | Не работает |
|  |  | Talk around (симплекс) | 4-tA | Функция «Talk Around» |
|  |  | Reverse (переворот) | 4-rE | Функция «Переворот частот RX-TX» |
| 5 | LOW | Disable (запретить) | 5-OFF | Запрещает клавишу LO |
|  |  | Enable (разрешить ) | 5-ON | Разрешает клавишу LO |
| 6 | PRIORITY | OFF | 6-OFF | Нет установки приоритетов |
|  |  | Fixed (фиксированные) | 6-1 | Фиксированный приоритетный канал |
|  |  | Selected (выбранные) | 6-2 | Изменяемый приоритетный канал |
| 7 | PRIORITY CHANNEL | 1 .32 1 | 7-1 | Приоритетный канал. Только при разрешенном фиксированном выборе приоритетного канала |
|  |  |  | 7-32 |  |
| 8 | LOOK BACK A | 0,3s-1,5s 0.5s (0,l.s /STEP) | 8-0.3 | Время канала приоритета на которое он проверяется если не занят, пока нормальный канал остановился при приоритетном сканировании |
|  |  |  | 8- 1.5 |  |
| 9 | LOOK BACK В | 0,5s-5,0s 2.0s (0.5s/STEP) | 9-0.5 | Время на которое проверяется приоритетный незанятый канал в случае обнаружения в нем непонятных сигнал управления при сканировании нормальных каналов |
|  |  |  | 9-5.0 |  |
| 10 | REVERT CHANNEL | Selected | 10- 1 | Канал когда начинается сканирование |
|  |  | Last Call | 10-2 | Самый новый канал в паузе сканирования. Канал где останавливается сканирование. Канал с которого начинается сканирование в случае когда оно не останавливается. |
|  |  | Last used | 10-3 | р Последний канал на котором была передача во время сканирования. Канал где останавливается сканирование. Канал с которого начинается неостанавливающееся сканирование. |
|  |  | Selected + Talk Back | 10-4 | Канал с которого началось сканирование во время сканирования. Канал где остановится сканирование. |
|  |  | Priority | 10-5 | Приоритетный канал. |
|  |  | Priority + Talk Back | 10-6 | Приоритетный канал во время сканирования. Канал где останавливается сканирование. |

| 11 | TX DWELL TIME | 0,5s - 5,0s 3.0s (0.5s /STEP) | 11-0.5 | Время, после которого восстановится режим сканирования после передачи. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11-5.0 |  |
| 12 | DROPOUT DELAY TIME | 0,5s - 5,0s 3.0s ( 0.5s / STEP) | 12-0.5 | Время, после которого восстановится сканирование, если был принят сигнал |
|  |  |  | 12-5.0 |  |
| 13 | TIME OUT TIMER | OFF, 10s-250s OFF (30s/STEP) | 13-OFF | Передача прекратится через 10 минут для сохранения модуля передатчика |
|  |  |  | 13-30 | Время, через которое прекратится передача, с момента начала передачи |
|  |  |  | 13-300 |  |
| 14 | TRANSMIT WARNING | OFF.10s.250s OFF ( 10s/STEP) | 14-OFF | Предупредитедшый тон не выдается |
|  |  |  | 14- 10 | Время, после которого с момента начала передачи, будет выдан предупредительный тон о работе таймера |
|  |  |  | 14-250 |  |
| 15 | ТОТ REK.EY TIME | OFF. Is-60s OFF ( is/step) | 15-OFF | Время пока передача после перехода в режим приема при помощи таймера |
|  |  |  | 15-1 | Передача запрещена, пока не истечет указанное время |
|  |  |  | 15-60 |  |
| 16 | ТОТ RESET TIME | OFF, Is-15s OFF ( is/step) | 16-OFF | Таймер немедленно сбрасывается после прекращения передачи. |
|  |  |  | 16- 1 | Счетчик таймера не сбрасывается пока не истечет установленное время, даже после прекращения передачи. |
|  |  |  | 16- 15 |  |
| 17 | SQUELCH LEVEL | 0-9 5 ( I/STEP) | 17-0 | Уровень шумоподавитедя поднимается вместе с ростом значения. |
|  |  |  | 17-9 |  |
| 18 | BEEP | NO YES | 18-OFF | Нет бип тона |
|  |  |  | 18-ON | Бип тон звучит |
| 19 | SIGNALING | AND OR | 19-And | Шумоподавитель открывается при совпадении обеих кодов |
|  |  |  | 19-Or | Шумоподавитель открывается при совпадении любого из кодов |
| 20 | BATTERY SAVE | Disable Enable | 20 - OFF | Функция сохранения аккумулятора отключена |
|  |  |  | 20-ON | Функция сохранения аккумулятора включена |
| 21 | SELECTABLE QT | Disable Enable | 21 -OFF | Запрещен выбор QT |
|  |  |  | 21 -ON | Разрешен выбор QT |
| 22 | DELETE / ADD ENABLE | Disable Enable | 22 - OFF | Запрещено добавление / удаление |
|  |  |  | 22-ON | Разрешено добавление / удаление |
| 23 | Dealer Mode Test Mode ENABLE | Disable Enable | 23 - OFF | Запрещен переход в режим дилера / тестирования |
|  |  |  | 23-ON | Разрешен переход в режим дилера / тестирования ¦ |
| End |  |  | End |  |

Нажмите РТТдля возврата к Режиму программирования функций после появления слова End. Примечание : Во время сканирования, если сканирование прекратилось на неприоритетном канале, состояние приоритетного канала будет периодически проверяться. Интервал времени для таких проверок таков :

А) когда нет принимаемого сигнала в приоритетного канала;

Б) когда принимаемый сигнал есть, но не совпадают сигналы открытия шумоподавителя.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ DTMF.

1	Установите режим ДИЛЕР путем включения питания при одновременно нажатых клавишах LAMP и DIAL (занимает примерно

2 секунды).

2.	Нажмите клавишу DIAL в режиме DEALER для входа в режим программирования DTMF

3.	Путем поворота ручки селектора каналов выберите значение функции включено/выключено для параметров DTMF.

4.	Запомните выбранное значение или функцию нажатием клавиши РТТ с переходом к следующей функции.

5.	Нажмите клавишу DIAL если вы хотите вернуться в режим DEALER. Информация, которая останется на дисплее не будет зане	сена в память.

6.	Во время установки параметров для каждой функции будет звучать бип, если соответствующая функция в предыдущем разделе

установлена в ON.

7.	На дисплее появится сообщение END когда программирование функций завершено.

8.	Вы можете проверить каждую установку путем последовательного нажатия на клавишу MON1 при повороте-CHANNEL 	SELECTOR.

| Номер функции | Имя функции | Установка (подчеркнуты значения по умолчанию) | Показываемое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | DIGIT TIME | 50ms - 200 ms 50ms | 24-50 | Минимальное время передачи одной |
|  |  | ( lOm-s/STEP) | 24 - 200 | цифры кода DTMF |
| 25 | INTER DIGIT | 50ms - 200 ms 50ms | 25-50 | Минимальный интервал времени при |
|  | TIME | ( lOms/STEP) | 25 - 200 | передаче DTMF кодов |
| 26 | FIRST DIGIT | 50 ms - 200ms 50ms | 26-50 | Время на передачу первого кода DTMF |
|  | TIME | ( 10ms/STEP) | 26 - 200 | при автопередачс |
| 27 | RISE TIME | 100ms-1000ms 100ms | 27- 100 | Set time |
|  |  | (50ms/STEP) | 27-1000 |  |
| 28 | RISE TIME | 100ms-1000ms 100ms | 28- 100 | Set time |
|  | WITH QT | (50ms/STEP) | 28-1000 |  |
| 29 | РТТ ID | OFF | 29 - OFF | ID код не посылается при нажатии РТТ |
|  |  | Connect | 29- 1 | Пока удерживается нажатой РТТ посылается код ID соединения |
|  |  | Disconnect | 29-2 | Когда от пускается клавиша РТТ передается кодПЭ-рассоединения |
|  |  | Both | 29-3 | Передаются оба кода ID соединения и рассоединения. |
| 30 | DIAL ID | OFF | 30-OFF | Запрещает набор ID |
|  |  | ON | 30-ON | Разрешает набор ID |
| 31 | CONNECT ID | Blank | 31 -—.— | Код соединения не установлен |
|  |  |  | 31 -0 | Код соединения |
|  |  | Ox 1-их 16 | 31 -FFFFF |  |
| 32 | DISCONNECT | Blank | 32 - —— | Код рассоединения не установлен |
|  | ID |  | 32-0 | Код рассоединения |
|  |  | Ox 1 -и х 16 | 32 - FFFF |  |
| 33 | NO. OF DTMF | 12 keys (0-9,*, #) | 33- 12 | Клавиши А, В, С, D не используются |
|  | KEY | 16 keys (0-9,-,#) | 33- 16 | Клавиши А, В, С, D используются |
| 34 | DTMF HOLD | Disable | 34 - OFF | Не удерживает |
|  | TIME | Enable | 34-ON | Удержание Эта функция удерживает передачу после окончания нажатия DTMF клавиш в режиме автопсрсдачи |
| 35 | STORE & SEND | OFF | 35 - OFF | Запрещает использование функции |
|  |  | ON | 35-ON | Разрешает использование функции |
| 36 | D KEY ASSIGN | DCode | 36- 1 | Посылает код для D |
|  | MENT | Is 16s (is/step) | 36- 16 | Создает немодулираваиный сигнал на запрограммированное время |
| 37 | DTMF | OFF | 37 - OFF | Нет сигналирования DTMF |
|  | SIGNALING | Code SQ | 37- 1 | Управление шумоподавителем |
|  |  | SELCALL | 37-2 | Избирательный вызов |
| 38 | INTERMEDIATE | 0-9 | 38-0 | Выбранный код служит |
|  | CODE |  | 38-9 | промежуточным |
|  |  | A-D | 38-А |  |
|  |  |  | 38-d |  |
|  |  | * | 38-Е |  |
|  |  | Й | 38-F |  |
| 39 | GROUPE | OFF | 39 - OFF | Нет группового кода |
|  | CODE | 0-9 | 39-0 | Выбранный код устанавливается |
|  |  |  | 39-9 | как групповой |
|  |  | A-D | 39-А |  |
|  |  |  | 39- d |  |
|  |  | * | 39-Е |  |

| 40 | AUTO RESET TIME | OFF | 40 - OFF | Авто сброс не выполняется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Is-15s 10s (is/step) | 40-1 | Авто сброс выполняется за указанное время - время, после которого сбрасывается состояние совпадения кодов DTMF |
|  |  |  | 40-15 |  |
| 41 | CALL ALERT/ TRANSPOND | OFF | 41 -OFF | Не работает |
|  |  | Call Alert | 41 - 1 | Звучит предупреждение о вызове |
|  |  | TRANSPOND (Call Alert) | 41 -2 | Передача предупреждения вызова |
|  |  | TRANSPOND (ID Code) | 41-3 | Передача ID кода. |
|  |  | TRANSPOND (Transpond call) | 41-4 | Передача кода, записанного aAuto-DialO |
| 42 | CLEAR TO TRANSPOND | NO | 42 - OFF | Запрещает функцию |
|  |  | YES | 42-ON | Разрешает функцию. Эта функция не разрешит передачу, пока не исчезнет сигнал из канала. |
| END END |  |  |  |  |

Возвращает к установке «24. DIGIT TIME» при нажатии на РТТ после того как на дисплее покажется END. Примечание : когда изменяется и запоминается установка для функции 37. DTMF SIGNALING, то код Ю для всех остальных функции сбрасывается на 000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАНАЛОВ.

1.	Установите радиостанцию в режим DEALER включением питания при одновременно нажатых клавишах LAMP и DIAL. 	(занимает примерно 2 сек.)

2.	Нажмите ТА когда радиостанция находится в режиме DEALER для перехода в режим программирования каналов.

3.	Установите при помощи программирования DTMF функции в положение ON и 16 клавиш.

4.	Запоминание выбранных значений производится после нажатия на РТТ и затем переход на следующую функцию.

5.	Нажатием на ТА можно вернуться в DEALER режим. Информация, находившаяся на дисплее, .нс запоминается.

6.	При записи значения для каждой из функций звучит бип.

7.	При окончании программирования появляется сообщение END.

| Имя функции | Установка (подчеркнуты значения но умолчанию) | Показываемое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Channel Selection | lch-32ch 1CH | СН 1 | Переходит в режим программирования RX частоты |
|  |  | СН32 |  |
| RX FEQUENCY | Blank |  | • Изменение с шагом в 1 еденицу при помощи Channel Selector • Переключение шага 5 / 6.25 Кгц при помощи клавиши SCN • Выбор значения/очистка клавишей LO • Изменение значении с шагом 1 МГц Channel Selector при нажатой клавише LAMP • Значение в которое сбрасывается частота при переключении значение/очистка является по умолчанию для данной версии • устанавливается в программирование сигналов на частоте RX после установки частотьЛ |
|  | 100,000 MHz или более менее 500.000 MHz (5 KHz steps) | 100,00000 549,99500 |  |
|  | 100,000 МНг или более менее 500,000 MHz (шаг 6.25 КГц) | 100,00000 549,99375 |  |
| RX SIGNALING (TK.-278 ) | OFF | OFF | - выбор кода - CHANNEL SELECTOR - QT изменяется с шагом 0.1 ГЦ - SCN - Blank/QT переключатель - LO - переходит в установку частоты TX после выбора |
|  | QT67.0Hz.250.3Hz | 1 -67.0 |  |
|  |  | 38-250.3 |  |
|  | QT (0 1 Hz step mode) 67.0Hz-250.3Hz | 67.0 |  |
|  |  | 250.3 |  |
| TX FREQUENCY | Blank |  | - изменение с-шаюм 1 - CHANNEL SELEC - смена шага 5 Кгц / 6.25 Кгц - SCN - Чисто/значение частоты - LO - изменение с шагом 1 Мгц -LAMP+CHANNEL SELECTOR - при сбросе значение частоты становится равным RX частоте • переходит в программирование TX SIGNALING после завершения |
|  | lOO.OOOMhzu выше ниже 550.000 с шагом 5 Кгц | 100.00000 549.99500 |  |
|  | 100.000 Mhz и выше ниже 550.000 с шагом 6.25 Кгц | 100.00000 549.99735 |  |
| TX SIGNALING (TK.-278) | OFF | OFF | - выбор кода - CHANNEL SELECTOR - QT изменяется с шагом 0.1 ГЦ - SCN - Blank/QT переключатель - LO - переходит в установку частоты TX после выбора |
|  | QT67.0Hz.250.3Hz | 1 -67.0 38-250.3 |  |
|  | QT (0 1 Hz step mode) 67.0Hz-250.3Hz | 67.0 250.3 |  |
| DTMF (TK.-278) SIGNALING | OFF | 1 OFF | Нет сигналов DTMF |
|  | ON | 1 ON | Есть сигналы DTMF |
| РТТ ID ENABLE | OFF | 2 OFF | Запрет РТТ ID |
|  | ON | 2 ON | Разрешение РТТ ID |
| SCAN DELETE/ ADD | ADD | 3 Add | Устанавливается как предмет сканирования |
|  | DELETE | 3 dEL | Удаляется из сканируемых |
| BUSY CHANNEL LOCK. OUT | NO | 4 OFF | Запрещает действие функции |
|  | YES | 4 ON | Разрешает действие функции |
| CLOCK FREQUENCY SHIFT | Disable | 5 OFF | Не смещает тактовую частоту |
|  | Enable | 5 ON | Смещает тактовую частоту |
| TX POWER | Hiph | 6 Н | Разрешает перекл мощности высок/малая |
|  | Low | 6 L | Мощность всегда низкая |
| ID CODE | 000 | 7 000 | Код ID - ввод кода клавишами от 0 до 9 - после установки переходит к программированию следующего канала - после 32 канал переходит на End |
|  | 9999999999 | 7 9999999999 |  |
| END |  | End | - переходит при нажатии на РТТ в режим программирования каналов |